Laboratórna práca – protokol

Názov: Odpor rezistora

| Meno: | Trieda: | Dátum: |
| --- | --- | --- |
| Spolupracovali: |  |  |

| Cieľ: | Experimentálne určiť elektrický odpor rezistora priamou metódou meraním veľkosti prúdu a napätia. |
| --- | --- |
| Teoretická časť: | Elektrický odpor R je charakteristická veličina vodiča. Pri experimentálnom určení odporu rezistora využijeme Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu. Zostavíme elektrický obvod, ktorého schéma je na obrázku. Na svorkách zdroja, ktorého elektrické napätie môžeme meniť, je cez spínač pripojený kovový vodič a ampérmeter. Keďže vo vodiči je elektrické pole, je medzi bodmi A a B napätie U, ktoré meriame voltmetrom. Keď meníme napätie zdroja, mení sa napätie U medzi koncami skúmaného vodiča a prúd I, ktorý vodičom prechádza. Podľa Ohmovho zákona pre časť elektrického obvodu je podiel napätia U a prúdu I konštantný a číselne rovný odporu rezistora R. Odpor rezistora R teda určíme zo vzťahu R=UI |
| Pomôcky: | Zdroj jednosmerného napätia, ktorého napätie môžeme meniť, rezistor, ampérmeter, voltmeter, spínač, vodiče, počítač (na spracovanie výsledkov merania) |
| Postup merania: | - Zostavíme el. obvod podľa schémy na obrázku. - Na voltmetri a ampérmetri nastavíme maximálne rozsahy. - Zopneme spínač a odčítame hodnoty prúdu a napätia. - Postupne meníme napätie zdroja a meranie 5-krát zopakujeme pre rôzne hodnoty napätia zdroja. - Namerané hodnoty zapíšeme do tabuľky a výpočtom určíme hodnotu elektrického odporu. - Vypočítame odchýlku merania a relatívnu odchýlku merania. - Zostrojíme graf závislosti elektrického prúdu od napätia na koncoch rezistora a pomocou grafu určíme odpor rezistora. |
| Meranie a spracovanie výsledkov merania: | Tabuľka nameraných hodnôt prúdu a svorkového napätia: n; I / mA; U / V; R / Ω. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. R = δR = Graf závislosti prúdu v obvode od napätia na koncoch rezistora: |
| Záver: |  |
| Úlohy: |  |