Laboratórna práca – protokol

Názov: Ohmov zákon pre uzavretý obvod

| Meno: | Trieda: | Dátum: |
| --- | --- | --- |
| Spolupracovali: |  |  |

| Cieľ: | Experimentálne overiť platnosť Ohmovho zákona pre uzavretý obvod, určiť závislosť svorkového napätia zdroja od elektrického prúdu v obvode, určiť elektromotorické napätie a vnútorný odpor zdroja |
| --- | --- |
| Teoretická časť: | Elektrický obvod, ktorého schéma je na obrázku, sa skladá z vnútornej a vonkajšej časti. V uzavretom elektrickom obvode sa elektromotorické napätie zdroja Ue rovná súčtu napätí na vnútornej časti Ui a vonkajšej časti U (svorkové napätie)obvodu. Veľkosť prúdu, ktorý prechádza obvodom, je určená podielom elektromotorického napätia zdroja a súčtu odporov vonkajšej a vnútornej časti obvodu (Ohmov zákon pre uzavretý obvod). I=UeR+Ri, kde R je odpor vonkajšej časti obvodu a Ri je vnútorný odpor zdroja. Pre svorkové napätie U=R.Imôžeme písať vzťah: U=Ue−RiI. Svorkové napätie je lineárnou funkciou prúdu. Z nameranej funkčnej závislosti U (I) možno určiť vnútorný odpor zdroja a hodnotu elektromotorického napätia zdroja. |
| Pomôcky: | Zdroj jednosmerného napätia (batériu elektrických článkov), rezistor s premenlivým odporom (reostat), ampérmeter, voltmeter, spínač, vodiče, počítač (na nameranie a spracovanie výsledkov merania) |
| Postup merania: | - Zostavíme el. obvod podľa schémy na obrázku. - Na voltmetri a ampérmetri nastavíme maximálne rozsahy, na reostate maximálny odpor (V prípade merania pomocou počítača pripojíme vhodné meracie senzory). - Na voltmetri odčítajte napätie nezaťaženého zdroja a zopnite spínač S2. - Postupne znižujte odpor reostatu a po každom nastavení jazdca (posuvného kontaktu) reostatu odčítajte hodnoty napätia a prúdu. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky. - Po nameraní 10 hodnôt vypnite spínač a odpojte zdroj napätia - Zostrojte graf závislosti U = U(I) - Z rovnice funkcie U = U(I) určte vnútorný odpor a elektromotorické napätie zdroja. |
| Meranie a spracovanie výsledkov merania: | Napätie nezaťaženého zdroja: U = Tabuľka nameraných hodnôt prúdu a svorkového napätia: n; I / mA; U / V. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. Graf závislosti svorkového napätia od prúdu v obvode: Rovnica závislosti svorkového napätia od prúdu v obvode: Vnútorný odpor zdroja Rí = Elektromotorické napätie zdroja Ue = |

| Záver: |  |
| --- | --- |
| Úlohy: |  |