Laboratórna práca – protokol

Názov: Účinnosť premeny elektrickej energie na teplo

| Meno: | Trieda: | Dátum: |
| --- | --- | --- |
| Spolupracovali: |  |  |

| Cieľ: | Experimentálne určiť účinnosť ohrevu rýchlovarnej kanvice. |  |
| --- | --- | --- |
| Teoretická časť: | Pri prechode elektrického prúdu vodičom sa uvoľňuje teplo - Joulovo teplo Q = R.I2.t. Práve toto teplo využívame na zohrievanie vody v rýchlovarných kanviciach. Nie všetka elektrická energia, ktorú odoberáme z elektrickej siete sa mení na teplo, ktoré využívame na zohriatie vody v rýchlovarnej kanvici. Našou úlohou bude zistiť aká časť odoberanej elektrickej energie sa premení na teplo. Fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje pomer medzi množstvom energie E2, ktorá sa skutočne využije na zohriatie vody a množstvom energie E1, ktorú odoberáme z elektrickej siete sa nazýva účinnosť η. Účinnosť vyjadrujeme spravidla v %. η=E2E1 Energia E2 je rovná teplu Q, ktoré musí prijať voda, aby sa jej teplota zvýšila z teploty t1 na teplotu t2. E2=m.c.(t2−t1). Energiu E1, ktorú odoberáme z elektrickej siete vyjadríme pomocou príkonuP1 rýchlovarnej kanvice a doby ohrevu t. E1=P1.t Účinnosť rýchlovarnej kanvice potom určíme zo vzťahu: η=m.c.(t2−t1)P1.t |  |
| Pomôcky: | rýchlovarná kanvica, teplomer, váhy, stopky |  |
| Postup merania: | - Určíme hmotnosť vody, ktorú budeme zohrievať - Zmeriame začiatočnú teplotu vody, ktorú zohrievame - Zo štítku na rýchlovarnej kanvici určíme elektrický príkon - Zopneme spínač na rýchlovarnej kanvici a začneme merať čas ohrevu - Čas ohrevu meriame dovtedy, pokiaľ voda v kanvici nedosiahne teplotu varu - Vypočítame účinnosť ohrevu rýchlovarnej kanvice - Meranie zopakujeme s inou kanvicou a namerané výsledky porovnáme. |  |
| Meranie a spracovanie výsledkov merania: | 1. rýchlovarná kanvica hmotnosť vody m = merná tepelná kapacita vody c = počiatočná teplota t1 = konečná teplota t2 = príkon P1 = čas ohrevu t = účinnosť η = | 2. rýchlovarná kanvica hmotnosť vody m = merná tepelná kapacita vody c = počiatočná teplota t1 = konečná teplota t2 = príkon P1 = čas ohrevu t = účinnosť η = |

| Záver: |  |
| --- | --- |
| Úlohy: Aké ďalšie podmienky môžu ovplyvniť účinnosť ohrevu v rýchlovarnej kanvici ? |  |