| Laboratórna práca - protokol Názov: Overenie činnosti transformátora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno: |  | Trieda: | Dátum: |
| Spolupracovali: |  |  |  |
| Cieľ: | Experimentálne overiť činnosť transformátora a určiť transformačný pomer |  |  |
| Teoretická časť: | Transformátor je zariadenie, ktorým sa premieňajú (transformujú) striedavé prúdy a napätia na iné hodnoty prúdu a napätia s rovnakou frekvenciou. Skladá z dvoch cievok (primárnej a sekundárnej), ktoré sú umiestnené na spoločnom uzavretom jadre. Keď označíme počet závitov primárnej cievky N1 a počet závitov sekundárnej cievky N2, tak pre pomer efektívnych hodnôt indukovaných napätí platí rovnica transformátora : U2U1=N2N1=k, kde U1 je efektívna hodnota vstupného napätia, U2 je efektívna hodnota výstupného napätia a k je transformačný pomer. Pre prúdy I1 a I2, ktoré tečú primárnou a sekundárnou cievkou zaťaženého transformátora platí približne vzťah : I1I2=U2U1=k. Transformátor zapojíme do obvodu podľa obrázka: Potenciometrom postupne meníme primárne napätie a pri každom nastavení potenciometra odmeriame napätie na svorkách primárnej a sekundárnej cievky. Vypočítame transformačný pomer transformátora a porovnáme ho s teoretickou hodnotou určenou na základe počtu závitov cievky. |  |  |
| Pomôcky: | rozkladný transformátor, zdroj malého striedavého prúdu, ampérmeter, voltmeter, vodiče |  |  |
| Postup merania: | 1. Zostavíme rozkladný transformátor tak, aby počet závitov sekundárnej cievky N2 bol väčší ako počet závitov primárnej cievky N1. Pomocou hodnôt N1 a N2 určíme teoretickú hodnotu transformačného pomeru. 2. Zostavíme elektrický obvod podľa schémy na obrázku. 3. Potenciometrom postupne meníme primárne napätie a pomocou voltmetrov odmeriame napätie na svorkách primárnej cievky U1 a sekundárnej cievky U2. Namerané hodnoty zapisujeme do tabuľky. 4. Meranie zopakujeme 5-krát a pre každú hodnotu vypočítame transformačný pomer. 5. Výslednú experimentálnu hodnotu porovnáme s teoretickou hodnotou určenou na základe počtu závitov cievok |  |  |
| Meranie a spracovanie výsledkov: | N1 = N2 = Teoretická hodnota transformačného pomeru: k=N2N1= n; U1 /V; U2/V; k. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. k = δ k = |
| Záver: |  |  |  |
| Úloha: Zdôvodnite prípadné rozdiely medzi teoretickou a experimentálnou hodnotou transformačného pomeru. |  |  |  |