Laboratórna práca – protokol

Názov: Určenie hustoty pevnej látky

| Meno: | Trieda: | Dátum: |
| --- | --- | --- |
| Spolupracovali: |  |  |

| Cieľ: | Experimentálne určiť hustotu pevného telesa (valčeka) rôznymi metódami |
| --- | --- |
| Teoretická časť: | Vieme, že telesá z rôznych látok, ktoré majú totožný objem majú rozličnú hmotnosť. Fyzikálna veličina, ktorou vyjadrujeme túto vlastnosť látok, sa nazýva hustota. Hustotu látky vypočítame, ak vydelíme hmotnosť telesa z danej látky jeho objemom ρ=mV . Pri experimentálnom určení hustoty pevnej látky môžeme využiť viacero metód. V tomto laboratórnom cvičení využijeme na určenie hustoty pevného telesa (valčeka) dve metódy, ktoré sa budú líšiť rôznym spôsobom určenia objemu telesa. 1. metóda určenia objemu je založená na využití vzťahu pre objem valca V=πd2h4, kde d je priemer a h výška valčeka. Priemer a výšku valčeka určíme posuvným meradlom s nóniom. Relatívnu odchýlku merania objemu určíme podľa vzťahu δV=ΔVV=2δd+δh. 2. metóda určenia objemu je založená na využití odmerného valca. Merané pevné teleso ponoríme celé do kvapaliny (vody) a jeho objem určíme ako rozdiel objemov V2 - V1 , kde V1 je objem kvapaliny pred ponorením telesa a V2 je objem kvapaliny (spolu s telesom) po jeho vložení do odmerného valca. V tomto prípade určíme odchýlku merania pomocou vzťahu ΔV=ΔV1+ΔV2a relatívnu odchýlku merania objemu δv=ΔVV Hustotu telesa následne vypočítame podľa vzťahu ρ=mV, relatívnu odchýlku merania určíme podľa vzťahu δρ=δ´m+δva odchýlku merania určíme podľa vzťahu Δρ=ρ.δρ Experimentálne určenú hodnotu porovnáme s hodnotou uvedenou v tabuľkách. |
| Pomôcky: | homogénny valček, posuvné meradlo s nóniom, odmerný valec so stupnicou v ml, voda, digitálne váhy |
| Postup merania: | - Pomocou digitálnych váh určíme hmotnosť valčeka - Posuvným meradlom s nóniom určíme priemer a dĺžku valčeka (uskutočníme iba jedno meranie priemeru aj dĺžky) - Vypočítame objem, relatívnu odchýlku a odchýlku merania objemu podľa 1. metódy - Odčítame objem V1 kvapaliny (vody) v odmernom valci - Opatrne vložíme valček do odmerného valca a odčítame objem V2 - Vypočítame objem, odchýlku a relatívnu odchýlku merania objemu podľa 2. metódy - Vypočítame hustotu, relatívnu odchýlku a odchýlku merania hustoty valčeka podľa obidvoch metód - Namerané hodnoty porovnáme navzájom ako aj s tabuľkovou hodnotou v MFCHT. |
| Meranie a spracovanie výsledkov merania: | hmotnosť valčeka m = Δm= δm= určenie objemu 1. metódou: priemer valčeka d = Δd= δd= dĺžka valčeka h = Δh= δh= objem valčeka V = δV= ΔV= určenie objemu 2. metódou: objem V1 = ΔV1= objem V2 = ΔV2= objem valčeka V = ΔV= δV= výpočet hustoty 1. metódou: ρ= δρ= Δρ= výpočet hustoty 2. metódou: ρ= δρ= Δρ= |
| Záver: |  |