Laboratórna práca – protokol

Názov:  Určenie indukčnosti cievky a kapacity kondenzátora

| Meno: | Trieda: | Dátum: |
| --- | --- | --- |
| Spolupracovali: |  |  |

| Cieľ: | Určiť indukčnosť cievky a kapacitu kondenzátora striedavým prúdom |
| --- | --- |
| Teoretická časť: | Keď obvodom s cievkou indukčnosti L prechádza jednosmerný prúd, indukčnosť cievky sa prejaví len pri zapnutí a vypnutí prúdu v obvode.. Ustálené hodnoty napätia a prúdu zodpovedajú rezistancii R cievky R=UI. Keď obvodom prechádza striedavý prúd, prejaví sa okrem rezistancie a j induktancia XL cievky a cievka má impedanciu Z=R2+XL2=R2+ω2L2. Odtiaľ po úprave dostaneme vzťah pre indukčnosť cievky L=12πfZ2−R2. Impedanciu Z určíme podľa Ohmovho zákona Z=UI, kde U a I sú efektívne hodnoty napätia a prúdu. V obvode striedavého prúdu má vlastnosť impedancie aj kondenzátor s kapacitou C, pričom platíZ=R2+XC2. V praxi je však rezistencia kondenzátora R zanedbateľná a pre impedanciu platí : Z=XC2=XC=1ω2C2. Odtiaľ po úprave dostaneme vzťah pre kapacitu kondenzátora C=12πfZ. Impedanciu Z opäť určíme podľa Ohmovho zákona Z=UI, kde U a I sú efektívne hodnoty napätia a prúdu. Obvod zostavíme podľa schémy na obrázku a - meranie indukčnosti cievky b - meranie kapacity kondenzátora |
| Pomôcky: | cievka s jadrom, kondenzátor, ampérmeter, voltmeter, zdroj striedavého napätia, ohmmeter, vodiče |
| Postup merania: Úlohy: | - Ohmmetreom odmeriame odpor RL cievky - Obvod pripojíme k zdroju striedavého napätia s frekvenciou f = 50 Hz a reostatom nastavíme 5 rôznych hodnôt prúdu v obvode. Odmeriame príslušné napätia a zapíšeme ich do tabuľky - Indukčnosť cievky vypočítame podľa vzťahu L=12πfU2I2−R2 - Kapacitu kondenzátora vypočítame podľa vzťahu C=I2πfU - Výslednú indukčnosť cievky a kapacitu kondenzátora vypočítame ako aritmetický priemer jednotlivých meraní. Poznámka: Po ukončení merania treba najprv rozpojiť obvod, až potom vypnúť zdroj striedavého napätia. Ampérmeter sa tak chráni pred prúdovým nárazom. |
| Meranie a spracovanie výsledkov merania: | Meranie indukčnosti cievky: RL = n; I/A; U/V; Z/Ω; L/H. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Výsledná indukčnosť: L = Meranie kapacity kondenzátora n; I/A; U/V; Z/Ω; C/μF. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Výsledná kapacita: C = |
| Záver: |  |